浙江水利水电学院图书馆屋顶消防管紧急抢修

项目报价单、承诺函及现场勘查证明

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防管拆除 | 顶楼原消防管拆除，搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 屋面消防管 | Φ100消防管，品牌：金洲，国标，壁厚4.0MM，消防专用管 | M | 214 |  |  |
| 3 | 消防管保温 | 40mm厚橡塑海绵管壳保温，外包0.5mm厚铝板 | M | 214 |  |  |
| 4 | 快接 | Φ100快接，品牌：金洲，国标， | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 100闸阀 | 消防阀门，铜制蝶阀，品牌：埃美柯 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 直接 | Φ100快接，品牌：金洲，国标， | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 三通 | Φ100三通，品牌：金洲，国标， | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 弯头 | Φ100弯头，品牌：金洲，国标， | 个 | 13 |  |  |
| 9 | 防锈漆 | 消防管涮防锈漆2遍 | M | 214 |  |  |
| 10 | 支架 | 铁制支架 | 个 | 107 |  |  |
| 11 | 打孔 | 110孔 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 屋面打孔处防水 | 周围及打孔处 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 图书馆3楼消防管漏点抢修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

施工要求：

- 先关水，排空管道内存水，再拆除原破损消防管和阀门；拆除后砖顶修复，修复部位做防水；管道改为铁质支架，所有消防管安装完成后，放水试压。消防管要求刷防锈漆2遍，外包40mm厚橡塑海绵管壳外包0.5mm厚铝板保温。

- 穿楼板四根立管务必做好室内防水工作；楼面、楼板复原，按原标准做好防水和恢复工作。

- 所有管道及施工要求需符合消防相关要求。

- 因施工情况复杂，务必勘察现场。

- 结算方式采用审价结算。

附件二：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：   年  月  日

附件三：

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院图书馆屋顶消防管紧急抢修项目

项目编号：SYHQX20210302

应甲方要求，我方（公司名称：         ）于   年  月  日完成现场勘察，并根据甲方要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（盖章）

投标人名称：（盖章）

勘察时间：      年       月      日