- 浙江水利水电学院食堂智慧厨房建设技术指标及报价单

- 一、建设目标

根据《浙江省市场监督管理局 浙江省教育厅关于尽快落实全省中小学和等级幼儿园食堂“阳光厨房”建设工作的通知》（浙市监餐〔2020〕5号）文件要求，浙江水利水电学院计划将下沙校区东食堂1F“阳光厨房”改造成“智能阳光厨房”，实现学校食堂从单一的后厨“可视”升级为操作行为和现场环境的“可感知、可监控、可识别、可抓拍、可示警”的“智慧厨房”，升级后的“智慧厨房”监测数据，将对接到浙江省智慧餐饮信息数据总仓中，有力提升学校食堂食品安全风险管控能力。

- 二、建设内容：

- 1.智能物联设施设备精准感测

厨房环境和设备自动化监测功能对餐饮食品安全有重要影响。需要通过运用物联网技术，将物联传感元件植入相应设备，对冰箱温湿度设施设备精确感测，管理人员可以通过手机APP随时随地查阅冰箱的温湿度情况；当温度超过规定温度的时候系统会对管理员进行风险预警提醒。并提供物联AI数据展示服务。实现厨房设施设备运行预设、远程查看和异常示警功能，一旦设施出现运行异常，将立即通过物联网向管理员示警，管理员及时检修，把隐患消除在萌芽状态。

- 2.AI视频分析智能监测

- 2.1技术方案

学校食堂的高清摄像机通过教育专网接入教育管理部门网络中心的视频监控综合管理平台，视频监控综合管理平台将视频推送给系统视频接入服务器，机房部署视频切片服务器和AI预处理服务器。视频切片服务器主要应用于视频的对接接收和切片截图以及策略控制等功能；AI分析预处理服务器则是接收视频切片服务器传送的图片，并对图片进行图像增强、人体检测、人体定位、人形分割等相关的预处理操作；将预处理的各种特征参数上传云服务侧，云服务再进一步对上传的预处理各场景数据进行智能分析。对未符合管理要求的违规行为和危险行为进行监测和预警，可以实时给出现场报警提示，并将报警信息推送给相关管理人员，协助管理人员安全生产管理。

- 2.2系统功能模块：

（1）分析识别与预警

应用原有阳光厨房视频监控的实时视频对工作人员的穿戴和行为进行识别和检测，对未符合管理要求的违规行为和危险行为进行监测和预警，必要时可以在现场部署音响和扬声器给出报警提示。根据用户的需求也可以将报警信息推送给相关管理人员，协助管理人员安全生产管理。

（2）报警记录存储

AI智能视频分析系统可将各种报警截图和视频等数据及时存储到服务器数据库中，包括时间、地点、报警截图、报警视频等形成报表信息，方便人员安全管理。

（3）报警记录快速查询

高效的报警记录快速查询能够根据时间段、监控区域对违规行为进行告警查询，对查询到的多条记录以报表的形式展示，每条记录有详细的报警截图和视频。告警截图都可以在手机APP和电脑管理客户端显示。

- 2.3技术要求：

（1）★高性能AI视频分析处理服务器的配置要求：机架式GPU架构服务器 IntelXeon/至强CPU≥2路 每路CPU≥12核 内存≥64G SAS硬盘存储空间≥6T。

（2）▲视频处理能力：能实时分析处理并发视频数≥200路，打开页面延迟≦2秒打开页面；

（3）AI预处理服务器软件功能要求：AI图片FTP队列采集支持；支持人体检测，识别图像中的人体轮廓边界及位置；支持人体分割，将人体轮廓与图像背景进行分离，去除背景干扰；支持人数变化检测，图像中人体数量检测及变化跟踪；支持人体轨迹跟踪；具备图像降噪功能，提升图像帧的清晰度；支持接入鉴权管理及集中管控，与服务端联动实现策略控制;

（4）云端服务平台软件功能要求：≥12种场景的AI分析；AI结果分析及APP、PC端软件结果截图推送；AI抓拍轮询策略管理功能；AI抓拍预警推送机制；AI抓拍结果综合分析报告功能。

（5）▲实现识别抓拍的12种应用场景：未戴口罩、未戴工帽、未二次更衣、违规抽烟、违规玩手机、违规进入专间、砧板混用、垃圾桶未盖、砧板消毒、洗手消毒、集中晨检、环境清洁。

1）员工未佩戴口罩预警

在专间等防控区域内部署监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员是否佩戴口罩，对口罩的违规行为进行抓取和预警，若发现未佩戴口罩情况则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

2）员工未佩戴工作帽预警

在专间等防控区域内部署工作帽识别监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员是否佩戴工作帽，对未佩戴工作帽的违规行为进行抓取和预警，若发现未佩戴工作帽情况则输出报警信息，

3）员工专间未更衣预警

在专间等防控区域内部署监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员所穿的衣服是否符合该专间的要求，若发现人员未要要求更衣情况则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

4）员工专间内抽烟预警

在专间等防控区域内部署监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员是否有抽烟的行为，若发现抽烟情况则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

5）违规玩手机预警

在专间等防控区域内部署监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员是否有玩手机的行为，若发现玩手机情况则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

6）专间违规闯入预警

在专间门口适当位置安装监控探头，要求监控范围能够覆盖整个进门区域。系统将通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人员进入专间时，通过人脸识别技术，分析进入的人员是否为专间允许进入的人员，若发现有其他人员违规进入专间的情况则发送报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

7）砧板混用预警

在专间等防控区域内部署监控探头，通过人体检测技术对摄像机画面内是否有人员活动实时监测，当检测到有人时，识别检测在岗人员是否有砧板混用的行为，若发现有砧板混用的情况则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

8）垃圾桶未上盖预警

在垃圾桶存放区域部署监控探头，要求摄像头监控范围覆盖垃圾桶全区域。系统将按一定的策略自动抓取监控画面图片进行分析，当发现垃圾桶长时间（可设置）未上盖时则输出报警信息，并将报警截图保存到数据库形成报表，同时将报警信息推送给相关管理人员。

9）砧板消毒推送

当发现砧板按照要求消毒时则输出推送信息，并将推送截图保存到数据库形成报表，同时将推送信息推送给相关管理人员。

10）洗手消毒推送

当发现人员按照要求通过消毒器洗手消毒时则输出推送信息，并将推送截图保存到数据库形成报表，同时将推送信息推送给相关管理人员。

11）集中晨检推送

当发现人员进行集中晨检时则输出推送信息，并将推送截图保存到数据库形成报表，同时将推送信息推送给相关管理人员。

12）环境清洁推送

当发现环境清洁时则输出推送信息，并将推送截图保存到数据库形成报表，同时将推送信息推送给相关管理人员。

- 三、智慧厨房服务：

1.监控方面尽量利用原有录像机和摄像头，学校食堂硬盘录像机和摄像头具有数字信号，确保能连接外网；

2.为了兼容目前手机主流网页及微信扫码播放要求，录像机和摄像头视频编码都需要修改为H.264，原有摄像头是H.264不需要修改。每个通道号的主码流和子码流分辨率要更改为：主码流分辨率720P，子码流分辨率704*576，码率上限512kb；对网络上传带宽有要求，单路上传带宽最低要求5MB，4路一般20MB，8路一般20-40MB，如果带宽不够，对同时看多画面视频有影响，有连接问题要一并解决；

3.本次视频接入需要通过网络访问录像机和摄像头，学校食堂配合准备录像机的IP、用户名、密码，摄像头的IP、用户名、密码等，中标企业确保设备正常安装。

4.学校需要在需要安装的设备点位处准备好：厨房无线WiFi信号覆盖（外网，2.4G无实名验证方式），紫外线灯开关，开关内需要放1根零线（与紫外线灯同一路的零线），放线后工作人员下次去安装调试智能紫外线灯开关使用；温湿度监测传感器，确认位置，需要有3+2电源插座接口。

- 四、服务清单：

- 建设智能阳光厨房总费用预算96783元，费用清单如下：

| 第一年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 功能 | 服务时长（年） | 总价（元） |
| 紫外线消毒监测服务 | 1.监测紫外线灯工作状态，自动生成台账； 2.支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理； 3.提供未消毒提醒预警、紫外线灯使用满1000小时提醒预警服务。 | 1 | 300 |
| 冰箱温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； - 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2200 |
| 专间温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2000 |
| 餐饮具消毒监测服务 | 1.监测专间等工作间环境温湿度，自动记录上传数据； 2.提供温湿度异常提醒预警服务 | 1 | 800 |
| 智能留样打印服务 | 使用食品留样打印设备打印留样标签纸，调取上方摄像头抓拍留样场景，抓拍留样图片并生成智能留样台账。 | 1 | 1500 |
| 智能晨检服务 | 1.提供人员晨检服务，支持人脸识别考勤和体温测量，并自动生成台账； 2.提供人员健康证预警等服务； | 1 | 2300 |
| 综合可视化一体服务 | 含校园食品安全管理数字驾驶舱，展示后厨物联、AI场景数据，电子台账上墙等。 | 1 | 5000 |
| 阳光厨房监控服务 | - 提供后厨区域主要场景画面可视； - 提供场景追溯、回放服务； - 提供7*8上门维护服务 | 1 | 14781 |
| AI视频分析智能监测服务 | - 监控视频画面智能分析抓拍，支持后厨人员未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机、垃圾桶未盖等场景的违规操作抓拍 | 1 | 2880 |
| 网络部署 | - 包含路由器、无线AP、网线等，用于WIFI版设备和有线设备的环境部署 | 1 | 500 |
| 合计 | 32261元 |  |  |

| 第二年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 功能 | 服务时长（年） | 总价（元） |
| 紫外线消毒监测服务 | - 监测紫外线灯工作状态，自动生成台账； - 2.支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理； 3.提供未消毒提醒预警、紫外线灯使用满1000小时提醒预警服务。 | 1 | 300 |
| 冰箱温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； - 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2200 |
| 专间温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2000 |
| 餐饮具消毒监测服务 | 1.监测专间等工作间环境温湿度，自动记录上传数据； 2.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 800 |
| 智能留样打印服务 | 使用食品留样打印设备打印留样标签纸，调取上方摄像头抓拍留样场景，抓拍留样图片并生成智能留样台账。 | 1 | 1500 |
| 智能晨检服务 | 1.提供人员晨检服务，支持人脸识别考勤和体温测量，并自动生成台账； 2.提供人员健康证预警等服务； | 1 | 2300 |
| 综合可视化一体服务 | 含校园食品安全管理数字驾驶舱，展示后厨物联、AI场景数据，电子台账上墙等。 | 1 | 5000 |
| 阳光厨房监控服务 | - 1.提供后厨区域主要场景画面可视； - 2.提供场景追溯、回放服务； - 3.提供7*8上门维护服务 | 1 | 14781 |
| AI视频分析智能监测服务 | - 监控视频画面智能分析抓拍，支持后厨人员未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机、垃圾桶未盖等场景的违规操作抓拍 | 1 | 2880 |
| 网络部署 | - 包含路由器、无线AP、网线等，用于WIFI版设备和有线设备等的维护。 | 1 | 500 |
| 合计 | 32261元 |  |  |

| 第三年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 功能 | 服务时长（年） | 总价（元） |
| 紫外线消毒监测服务 | 1.监测紫外线灯工作状态，自动生成台账； 2.支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理； 3.提供未消毒提醒预警、紫外线灯使用满1000小时提醒预警服务。 | 1 | 300 |
| 冰箱温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； - 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2200 |
| 专间温湿度监测服务 | - 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； - 2.监测冰箱/专间内的实时温度湿度； 3.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 1 | 2000 |
| 餐饮具消毒监测服务 | 1.监测专间等工作间环境温湿度，自动记录上传数据； 2.提供温湿度异常提醒预警服务 | 1 | 800 |
| 智能留样打印服务 | 使用食品留样打印设备打印留样标签纸，调取上方摄像头抓拍留样场景，抓拍留样图片并生成智能留样台账。 | 1 | 1500 |
| 智能晨检服务 | 1.提供人员晨检服务，支持人脸识别考勤和体温测量，并自动生成台账； 2.提供人员健康证预警等服务； | 1 | 2300 |
| 综合可视化一体服务 | 含校园食品安全管理数字驾驶舱，展示后厨物联、AI场景数据，电子台账上墙等。 | 1 | 5000 |
| 阳光厨房监控服务 | - 1.提供后厨区域主要场景画面可视； - 2.提供场景追溯、回放服务； - 3.提供7*8上门维护服务。 | 1 | 14781 |
| AI视频分析智能监测服务 | - 监控视频画面智能分析抓拍，支持后厨人员未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机、垃圾桶未盖等场景的违规操作抓拍 | 1 | 2880 |
| 网络部署 | - 包含路由器、无线AP、网线等，用于WIFI版设备和有线设备等的维护。 | 1 | 500 |
| 合计 | 32261元 |  |  |

提示：以下，还有三页！

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院食堂智慧厨房建设项目

项目编号：SYHQX20220901

应采购人要求，我方（公司名称：         ）于    年  月  日完成对浙江水利水电学院下沙校区东泽苑食堂现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：浙江水利水电学院（盖章）

投标人名称：（盖章）

勘察时间：      年   月  日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江水利水电学院(采购人）：

我方 （投标单位名称：                           ）,承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方（投标/中标/签订合同）资格，我方对此无任何异议，并承担由此给采购人带了的一切损失。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：   年  月  日

浙江水利水电学院食堂智慧厨房建设报价单

| - 项目 | - 合作期限 | - 总报价（金额/元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 浙江水利水电学院食堂智慧厨房建设项目 | - 三年 |  | - 1、超过预算视为无效报价；2、总报价为最终报价，含各种费用，中途不再更改。 |

建设地点：浙江水利水电学院下沙校区东泽苑食堂。

报价单位名称（在此盖公章有效）：

法人或委托代理人签字：

项目负责人姓名：

联系电话：

报价日期：   年  月  日